Лабораторная работа. Преобразование IPv4-адресов в двоичный формат

Задачи

Часть 1. Преобразование IPv4-адресов из разделенных точками десятичных чисел в двоичный формат

Часть 2. Использование побитовой операции И для определения сетевых адресов Часть 3. Применение расчетов сетевых адресов

Общие сведения/сценарий

Каждый IPv4-адрес состоит из двух частей — сетевой и узловой. Сетевая часть адреса одинакова для всех устройств, которые находятся в одной и той же сети. Узловая часть определяет конкретный узел в пределах соответствующей сети. Маска подсети используется для определения сетевой части IPадреса. Устройства в одной сети могут обмениваться данными напрямую; для взаимодействия между устройствами из разных сетей требуется промежуточное устройство уровня 3, например маршрутизатор.

Чтобы понять принцип работы устройств в сети, нам необходимо увидеть адреса в том виде, в котором с ними работают устройства — в двоичном представлении. Для этого необходимо перевести IP-адрес и его маску подсети из десятичного представления с точками в двоичное значение. После этого можно определить сетевой адрес с помощью побитовой операции И.

В этой лабораторной работе описывается порядок определения сетевой и узловой частей IP-адресов. Для этого нужно перевести адреса и маски подсети из десятичного представления с точками в двоичный формат, а затем применить побитовую операцию И. После этого вы воспользуетесь полученной информацией для определения адресов в сети.

Часть 1: Преобразование IPv4-адресов из десятичной системы счисления с точкой -разделителем в двоичный формат

В части 1 вам необходимо перевести десятичные числа в двоичный эквивалент. Выполнив это задание, вы займетесь преобразованием IPv4-адресов и масок подсети из десятичного представления с точкой-разделителем в двоичную систему.

Шаг 1: 	Переведите числа из десятичной в двоичную систему счисления.

Заполните таблицу, преобразовав десятичное число в 8-битное двоичное значение. Первое число уже преобразовано для примера. Помните, что восемь двоичных битовых значений в октете имеют основание 2 и слева направо выглядят как 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 и 1.

| Десятичные | Двоичные |
| --- | --- |
| 192 | 11000000 |
| 168 | 10101000 |
| 10 | 00001010 |
| 255 | 11111111 |
| 2 | 00000010 |

Шаг 2: 	Преобразуйте IPv4-адреса в двоичный формат.

IPv4-адреса преобразуются точно так же, как было описано выше. Заполните приведенную ниже таблицу двоичными эквивалентами указанных адресов. Чтобы ваши ответы было проще воспринимать, разделяйте двоичные октеты точками.

| Десятичные | Двоичные |
| --- | --- |
| 192.168.10.10 | 11000000.10101000.00001010.00001010 |
| 209.165.200.229 | 11010001.10100101.11001000.11100101 |
| 172.16.18.183 | 10101100.00010000.00010010.10110111 |
| 10.86.252.17 | 00001010.01010110.11111100.00010001 |
| 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| 255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 |

Часть 2: Использование побитовой операции И для определения сетевых адресов

В части 2 вы будете рассчитывать сетевой адрес для имеющихся адресов узлов с помощью побитовой операции И. Сначала вам необходимо перевести десятичный IPv4-адрес и маску подсети в их двоичный эквивалент. Получив сетевой адрес в двоичном формате, переведите его в десятичный.

Примечание. При использовании операции И десятичное значение в каждой битовой позиции 32битного IP-адреса узла сравнивается с соответствующей позицией в 32-битной маске подсети. При наличии двух нулей или 0 и 1 результатом операции И будет 0. При наличии двух единиц результатом будет 1, как показано в приведенном примере.

Шаг 1: 	Определите, сколько бит нужно использовать для расчета сетевого адреса.

| Описание | Десятичные | Двоичные |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес | 192.168.10.131 | 11000000.10101000.00001010.10000011 |
| Маска подсети | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| Сетевой адрес | 192.168.10.128 | 11000000.10101000.00001010.10000000 |

Как определить, сколько бит нужно использовать для расчета сетевого адреса?

_Количество единиц в двоичном представлении маски подсети

Сколько бит в приведенном выше примере используется для расчета сетевого адреса? _________26_____

Шаг 2: 	Выполните операцию И, чтобы определить сетевой адрес.

- Введите отсутствующую информацию в таблицу ниже:

| Описание | Десятичные | Двоичные |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес | 172.16.145.29 | 10101100.00010000.10010001.00011101 |
| Маска подсети | 255.255.0.0 | 11111111.11111111.0.0 |
| Сетевой адрес | 172.16.0.0 | 10101100.00010000.00000000.00000000 |

- Введите отсутствующую информацию в таблицу ниже:

| Описание | Десятичные | Двоичные |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес | 192.168.10.10 | 11000000.10101000.00001010.00001010 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Сетевой адрес | 192.168.10.0 | 11000000.10101000.00001010.00000000 |

- Введите отсутствующую информацию в таблицу ниже:

| Описание | Десятичные | Двоичные |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес | 192.168.68.210 | 11000000.10101000.01000100.11010010 |
| Маска подсети | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| Сетевой адрес | 192.168.68.128 | 11000000.10101000.01000100.10000000 |

- Введите отсутствующую информацию в таблицу ниже:

| Описание | Десятичные | Двоичные |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес | 172.16.188.15 | 10101100.00010000.10111100.00001111 |
| Маска подсети | 255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 |
| Сетевой адрес | 172.16.176.0 | 10101100.00010000.10110000.00000000 |

- Введите отсутствующую информацию в таблицу ниже:

| Описание | Десятичные | Двоичные |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес | 10.172.2.8 | 00001010.1010110.00000010.00001000 |
| Маска подсети | 255.224.0.0 | 11111111.11100000.0.0 |
| Сетевой адрес | 10.160.0.0 | 00001010.10100000.0.0 |

Часть 3: Применение расчетов сетевых адресов

В части 3 вам необходимо рассчитать сетевой адрес для указанных IP-адресов и масок подсети. Получив сетевой адрес, вы должны определить ответы, необходимые для выполнения этой лабораторной работы.

Шаг 1: 	Определите, находятся ли IP-адреса в одной и той же сети.

- Вы настраиваете два ПК для своей сети. Компьютеру PC-A присвоен IP-адрес 192.168.1.18, а компьютеру PC-B — IP-адрес 192.168.1.33. Маска подсети обоих компьютеров — 255.255.255.240.

Какой сетевой адрес у PC-A? ______192,168.1.16_____________________

Какой сетевой адрес у PC-B? ______192.168.1.32_____________________

Смогут ли эти ПК взаимодействовать друг с другом напрямую? _____НЕТ__

Какой наибольший адрес, присвоенный компьютеру PC-B, позволит ему находиться в одной сети с PC-A?

________192.168.1.30___________________

- Вы настраиваете два ПК для своей сети. Компьютеру PC-A присвоен IP-адрес 10.0.0.16, а компьютеру PC-B — IP-адрес 10.1.14.68. Маска подсети обоих компьютеров — 255.254.0.0.

Какой сетевой адрес у PC-A? ___________10.0.0.0_______________

Какой сетевой адрес у PC-B? ___________10.0.0.0_______________

Смогут ли эти ПК взаимодействовать друг с другом напрямую? ____ДА__

Какой наименьший адрес, присвоенный компьютеру PC-B, позволит ему находиться в одной сети с PC-A?

_____________________10.0.0.1______

Шаг 2: 	Установите адрес шлюза по умолчанию.

- В вашей компании действует политика использования первого IP-адреса в сети в качестве адреса шлюза по умолчанию. Узел в локальной сети (LAN) имеет IP-адрес 172.16.140.24 и маску подсети 255.255.192.0.

Какой у этой сети сетевой адрес?

________172.16.128.0___________________

Какой адрес имеет шлюз по умолчанию для этого узла?

________172.11.128.1___________________

- В вашей компании действует политика использования первого IP-адреса в сети в качестве адреса шлюза по умолчанию. Вы получили указание настроить новый сервер с IP-адресом 192.168.184.227 и маской подсети 255.255.255.248.

Какой у этой сети сетевой адрес?

_________192.168.184.224__________________

Каким будет шлюз по умолчанию для этого сервера?

_________192.168.184.225__________________

Вопросы для повторения

Почему при определении сетевого адреса важна маска подсети? Маска позыоляет определить какая часть адреса является сетевым адресом, а какая локальным

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________